建筑设计说明

一、设计依据

- 建设单位提供的规划设计方案审定通知单、建筑扩初设计审定通知单。

- 建设单位提供的设计任务书和修改意见。

- 建设单位提供的地形图、用地红线图、市政道路、管网资料。

- 建设单位提供的设计任务委托书及业主确定的建筑设计方案。

- 多次与甲方配合的会议纪要及其对各部分工程做法的认同。

- 我司与建设单位签属的设计合同。

- 现行的国家有关建筑设计规范、规程和标准：

1）《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

2）《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分（2013年版）

3）《商店建筑设计规范》JGJ48-2014

4）《无障碍设计规范》GB 50763-2012

5）《屋面工程技术规范》GB 50345-2012

6）《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008

7）《建筑地面设计规范》GB 50037-2013

8）《辽宁省公共建筑节能设计标准》（辽宁省地方标准DB21/T1899-2011）

9）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

10）《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

11）《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010

8. 国家和地方其他相关设计规范

二、项目概况

沈阳孔雀城公馆一期项目位于沈阳市苏家屯区，郁金香街西、孔雀杉路南；总用地面积为74580.28平方米（位置详见总平面位置图）。

本工程总建筑面积148336.09平方米，其中地上建筑面积：128701.71平方米，地下建筑面积：19634.38平方米。

| 建设单位 | 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 | 建筑地点 | 沈阳市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 沈阳孔雀城公馆一期 S4#楼 | 结构形式 | 框架 |
| 工程等级 | 三级 |  |  |
| 设计使用年限 | 50年 | 建筑层数 | 地上2层 |
| 耐火等级 | 二级 |  |  |
| 防火设计建筑分类 | 抗震设防烈度 | 7度 |  |
| 地下室防水等级 |  |  |  |
| 使用功能 | 商业 | 消防高度 | 8.2米 |
| 屋面防水等级 | Ⅰ级 |  |  |

建筑层高：一层层高4.2m，二层层高3.6m

三、设计标高及尺寸标注

本工程建筑室内外高差100mm。±0.000相当于绝对标高见总平面图。

图中除标高及总平面定位尺寸以米为单位外，其余尺寸均以毫米为单位。

各层标注标高除特殊注明外均为完成面标高（建筑标高）。（结）为结构板顶面标高。

四、墙体工程

1. 墙体材料

1）墙体材料应符合《墙体材料应用统一技术规程》GB50574-2010及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010的要求，本工程选用砂浆均为预拌砂浆。

2）地上内、外填充墙体采用蒸压粉煤灰空心砌块，外墙200厚（局部墙面以节点详图为准），内墙200或100厚，具体见平面图，砌块容重要求详见结构设计说明。

3）外墙砌块强度不低于MU5，内墙砌块强度不低于MU3.5，专用砂浆砌筑，砂浆强度不低于Ma5.0。

4）覆土内及地面面层以下墙体采用混凝土实心砌块砌筑，并在室内地坪下60处做20厚M20防水砂浆。

5）当砌体用于屋面女儿墙处、室外地面以下的土壤内、长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位时，采用混凝土砌块，砌块强度等级：MU7.5用强度为M5水泥砂浆砌筑。

2. 墙体构造

1）内、外墙体在不同材质交界处，烟道与墙面的衔接部位均应增铺300宽的耐碱玻纤网格布（普通网）一道后再抹灰，防止开裂。

2）突出外墙面的横向线脚、窗台、挑板等出挑构件上部与墙交接处用防水砂浆（或由保温材料成型）做成小圆角并向外找坡，不小于3%，其下部和窗上口做滴水。

3）管井墙体和门槛均于管道安装后砌筑，水暖井、电井及无内衬风井内壁，用4mm厚高精砌块专用抹面砂浆一道，无法二次抹灰的竖井，均用砌筑砂浆随砌随抹平、赶光。

4）墙身防潮层：在室内地坪下约60处做20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量3%~5%防水剂墙身防潮层（在此标高为钢筋混凝土构造，或下为砌石构造时可不做），当墙体两侧的室内地面有高差时，高差范围内的墙体内侧（埋土一侧）也应做防潮层。

5）外墙防水应满足《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011的规定。

6）防火墙采用200厚粉煤灰空心砌块混凝土灌孔。

7）防火墙上的预留孔洞应满足《建筑防火封堵应用技术规程》的相关规定。空开口、贯穿孔口、建筑变形缝及其他缝隙必须采用防火封堵材料进行密封或填塞，保证在3小时的耐火时间内阻止热量、火焰和烟气的蔓延扩散。

8）配电箱、消火栓等洞口穿透墙体时，在其箱体背面粘贴30厚岩棉板挂网抹灰，钢板网周边大于洞口150，面层同所在墙面。

9）穿墙管道预留洞待管道设备安装完毕后，用C20细石混凝土填实。

10）墙面防水高度0.3米

3. 混凝土工程

1）主体结构混凝土工程的尺寸及定位详见结构图，构造混凝土挡墙等详见建筑图。

2）混凝土墙体及砌筑墙体上的预留孔洞及埋件需在施工时预留，不得事后剔凿。凡建筑图中所设计的混凝土构件除注明者外其混凝土强度等级均不应低于C20。

3）构造柱位置、截面及配筋详见结施图，严禁事后将构造柱纵向筋焊接在梁主筋上。

4）构造柱必须先砌墙后浇柱，墙应砌成马牙槎，并设拉结筋。

5）结构柱上≤100混凝土垛做法如右图：

6）卫生间墙面与地面交接处、室外阳台与室内交界处的墙体底部设与墙同宽的C20细石混凝土200高导墙，导墙高度自建筑室内成活面算起。

五、屋面工程

1）本工程屋面防水等级为Ⅰ级，二道防水设防。屋面及防水构造详见建筑构造及装修表。

2）屋面防水材料选用3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材（自带板岩）。

3）屋面柔性防水层在女儿墙和突出屋面结构的交接处均做泛水，其高度应高于屋面成活面300以上；屋面转角处，天沟、直式和横式水落口周围等处做附加增强层（涂膜加聚脂无纺布或以化纤无纺布）。

4）水泥焦渣找坡层

5）混凝土保护层与女儿墙、山墙交接处留30宽缝隙并嵌填EPS板，保护层设分格缝，缝间距6米，缝宽20，深20，缝内嵌填防水油膏填实；保护层中配筋时，钢筋网片分格缝处断开。

6）出屋面管道或泛水以下穿墙管，安装后用细石混凝土封严，管根四周与找平层之间留凹槽填密封材料，且管道周围的找坡层加大排水坡度并增设柔性防水附加层与防水层固定密封；水落口周围500直径范围内坡度不小于5%，雨水斗应安装钢制网，以防止雨水斗被阻塞；做法详见《平屋面建筑构造》12J201 3/A22管道穿屋面，2/A19屋面水落口，A20直排水落口。

7）雨水管采用3厚DN100UPVC排水管，各级屋面出口处做混凝土水簸箕。

8）施工要求：屋面工程的施工应选择专业防水施工队伍严格按照《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）施工及验收，确保质量不得有疏漏。

六、楼、地面工程

1）本项目所有室内防水（除特殊注明外）全部采用1.2mm厚聚合物水泥基防水涂料JS-型具体做法详见装修做法表。

2）卫生间楼地面从周边找1%的坡坡向指定地漏，找坡层采用细石混凝土，最薄处30，地漏周边500范围内采用M15砂浆找坡，最薄处10，地漏口处应加大排水坡度，地面不得有积水现象。

3）下沉式卫生间应在结构板面上和地面饰面层下均设防水层，全部采用1.2mm厚聚合物水泥基防水涂料JS-Ⅱ型防水涂料，高出成活面300。

4）卫生间门口处的导墙80高，内设套管穿地热管线，套管周边用建筑胶密封处理；楼面防水做至导墙顶，并向外水平延伸300。

5）地漏与地面混凝土间应留凹槽，并嵌填密封胶防水处理；地漏四周应设置防水加强层，宽度不小于150。

6）风井洞边做混凝土坎边，高200或同踢脚高。

7）室内卫生间降板区域，采用最薄30mm C15细石混凝土找坡，坡向地漏。

七、门窗工程

- 外门窗采用单框三玻塑钢门窗和单框三玻断桥铝合金门窗，外框颜色为内白外咖；门窗数量、洞口尺寸及立面形式见门窗统计表和门窗立面图。门窗表中尺寸为门窗洞口尺寸，不包括施工误差，门窗加工尺寸应参照门窗立面图和装修面厚度由承包商予以调整，并经实地测量核对数量后再加工制作。

- 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。

- 门窗应符合建筑门窗产品标准的规定，主要技术性能指标见下表：

| 框体材料 | 玻璃材料 | 传热系数[W/(m²·K)] | 水密性能 | 气密性能 | 隔声性能 | 外窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑钢框/铝合金框 | 透明中空玻璃 | 2.2 | ≥3级 | ≥6级 | 3级 |  |

- 外墙门窗均退后结构墙外皮30安装，门窗外框与墙体上下结构面层间的缝隙用聚氨酯发泡填塞，缝隙内外两侧嵌填中性耐候建筑防水密封胶。

八、建筑设备、机电工程

1. 卫生间通风

1）厨房采用土建排烟道，做法详见节点

2）卫生间通风详见暖通图纸

九、内装修工程

本项目为清水房交屋，室内土建粗装修做法详见建施一3（装修做法及选用表）。

- 内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

- 楼梯及栏杆做法详见集团做法，详见建施E03或由装修设计；楼梯扶手高度从踏步前缘量起为900，水平段长度≥500的高度为1050。

- 所有房间窗台高度低于900处，在窗口处应设防护栏杆，护窗栏杆做法详见集团做法建施E03，栏杆水平荷载设计值不应小于1.0kN/m。

- 楼地面构造交接处和地坪高度变化处，除图中另有注明者外均与较低一侧墙体边缘平齐。

- 内墙普通粉刷阳角均做M2.5水泥砂浆护角2.0m高，护角每侧宽50，护角厚度最薄处7mm；最厚处不超过20mm。

十、外装修及室外工程

- 本工程外墙饰面主要为质感涂料，具体详见立面图。

- 外墙雨水管刷涂料两遍，颜色同相邻墙体颜色；

- 露台、栏杆有锌钢组装栏杆，要求栏杆竖向杆件净距>110，栏杆高度1.05m；顶部扶手水平荷载均按照<1.0kN/m设计；栏杆水平推力不小于1.0kN/延米。

- 外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设单位和设计单位确认后进行封样，并据此验收。

- 室外台阶、坡道及散水做法详见《室外工程做法表》，室外硬铺道路时不做散水。

十一、二次设计

- 本工程土建工程中需另行委托进行施工图深化设计的内容包括：外门窗工程。

- 金属雨棚，详见二次深化设计。

十二、留洞

- 钢筋混凝土墙上留洞具体详结施图，砌体留洞详建施图。

- 未留洞的砌体须待设备管道安装完成后补砌到板梁底，本施工图不再表示留洞位置及尺寸。

- 楼板预留孔洞要求位置准确，严禁剔凿、断筋，孔洞应用套管穿孔并用C20细石混凝土浇灌严密，且卫生间等用水房间须做闭水试验，要求24小时无渗漏方为合格。

- 所有镶入砖墙及混凝土墙中的木制构件均刷沥青一道防腐。

- 所有露明金属构件（包括镀锌铁皮）均刷樟丹一道，调合漆两道，油漆颜色与所在装修面层颜色一致，不露明金属构件刷章丹两道。

十四、防火设计

1. 设计依据：

1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

2）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）版

2. 防火设计分类及耐火等级：

本工程为多层建筑，耐火等级为二级；

3. 防火构造

1）凡穿过防火墙及楼板的各类管道，在管道四周孔隙处用防火封堵材料封堵，材料要求详见《防火建筑构造（一）》07J905-1。完毕后，再后浇高一标号微膨胀混凝土做上下层防火分隔。

2）电气管线洞口应采用防火枕或防火胶泥进行封堵，封堵后宜在楼板上下部位增加钢板支托。

3）本工程外保温选用岩棉保温板，其燃烧性能为A级。

4）本工程屋面保温选用阻燃聚苯保温板，其燃烧性能为B1级。

5）建筑室内楼地面、墙面及天棚装修材料均采用燃烧性能等级为A级的建筑材料，或采用符合《工程建设标准强制性条文》中燃烧性能等级要求的建筑装饰材料。

6）防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。独立商业分隔墙（防火墙）耐火极限不应低于3.00h，屋面承重构件耐火极限不应低于1.50h，楼板耐火极限不应低于1.50h，梁耐火极限不应低于2.00h。

7）本工程为多层商业，每个商业一层和二层为独立的防火单元，每个防火单元采用防火墙分隔，相邻两个防火单元之间保证2米的实墙，每个防火单元采用一部封闭的楼梯间疏散，楼梯间在首层直通室外，独立防护单元的每层面积均不大于200平方米，最远点到达封闭楼梯间疏散门不超过22米，满足相关规范要求。建筑高度不超过10米，楼梯间顶层设置不小于1.0平方米的开启扇。

8）每户商业二层均设置消防救援窗。

十五、节能设计

1. 本项目位于沈阳市，属于严寒(C)区。

2. 设计依据：

1）《辽宁省公共建筑节能设计标准》（辽宁省地方标准DB21/T1899-2011）

2）《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

3）《民用建筑节能保温工程施工质量验收规程》DB21/T1462-2006

4）相关的规范、标准和省市建筑节能相关规定。

3. 节能构造

1）外保温按照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004和国标图集《外墙外保温建筑构造》10J121施工；在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上，并应做密封和防水处理。

2）本工程外墙采用岩棉保温板：屋面采用阻燃聚苯板保温。

3）各单体首层地面均做50厚XPS板（容重30kg/立方米）保温层。

4）保温材料热工指标应符合附表要求。

保温材料技术性能指标表

| 保温材料 | (干)密度(kg/m³) | 导热系数[W/(m²·K)] | 修正系数 | 压缩强度(kPa) | 燃烧性能(级别) | 应用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩棉板 | 140 | 0.040 | 1.10 | 100 | A级 | 外墙 |  |
| 聚苯板 | 20.0 | 0.039 | 1.20 | 100 | B1级 | 屋面 |  |

3. 节能计算：

1）本期工程各单体按严寒C区公共建筑、各单体体型系数详见附表：

2）通过节能计算经热工性能权衡判断，单体符合节能65%的要求，相关限值及设计指标见附表4。

建筑热工性能指标表

| 建筑类别 | 气候分区 | 严寒C区 | 外窗气密性等级 | 6级 | 透明幕墙气密性等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑 | 体型系数 | 0.31 | 窗墙比 | 东向 0.31 | 南向 0.00 | 西向 0.05 | 北向 0.00 |  |

建筑围护结构热工性能表

| 应用部位 | 主要做法 | 传热系数[W/(m²·k)] | 规范限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 120厚楼板+120厚聚苯板+其它 | 0.35 | 0.38 |
| 外墙 | 200厚墙体+100厚岩棉保温板+其它 | 0.42 | 0.45 |
| 外窗(一) | 铝合金-70系列平开窗(5+6A+5+6A+5) | 2.2 | 2.4 |
| 外窗(二) | 60系列(三腔)空气4+12A+4+12A+4铝条密封 | 2.2 | 2.7 |

十六、其它注意事项

- 本设计文件须在征得审图办等部门审查批准后方可施工。

- 土建专业施工应配合其它专业图纸，未经设计人员同意不得擅自变更。

- 凡露明铁件先除锈，再刷防锈漆两遍，调合漆罩面。凡与砖（砌块）或混凝土接触的木材表面均满

(AI生成)